- 协议规范

上传数据：

包头0xd6 0xc8 0x18 0x32（4字节）+ 空格0x20（1字节）+ 粘度*100（4字节）+ 空格0x20（1字节）+ 温度*10（2字节）+空格0x20（1字节）  + 剪切速率*100（4字节）+ 空格0x20（1字节）+ 剪切应力*10（4字节）+ 空格0x20（1字节）+ 扭矩*10000（2字节）+ 空格0x20（1字节）+校验和（1字节）+ 包尾P 0x40（1字节）

0xd6 0xc8 0x16 0x35（4字节）**** ** **** **** **校验包尾

波特率： 9600

- 数据说明

所需数据如粘度，剪切应力，温度等在协议中都是16进制，如温度为100度则在协议中为1000的16进制，0x03e8H;高位在前排列 0x03,0xe8.其他数据如同温度，都扩大倍数之后转换成16进制，然后高位在前，转换为多个八位数据。